华中科技大学

微机原理与接口技术

实验备考报告模板

（基于 Xilinx MicroBlaze 软核处理器）

姓名：________________

学号：________________

班级：________________

日期：________________

目  录

目  录	2

第一部分  硬件架构	3

一、实验平台概述	3

二、外设地址映射	3

三、GPIO寄存器偏移与配置	3

四、定时器配置	4

五、中断系统	4

六、硬件系统框图	5

第二部分  软件设计	6

一、必需头文件	6

二、数码管相关数据	6

三、按键处理	6

四、中断服务程序框架	7

五、核心算法模板	7

第三部分  12个题目速查表	9

第四部分  附录	9

附录A：变量类型速查	9

第一部分  硬件架构

一、实验平台概述

本实验基于 Xilinx MicroBlaze 软核处理器，采用 AXI 总线连接各外设，系统时钟频率为 100MHz。主要外设包括：

- GPIO0：独立开关（16位输入）+ LED灯（16位输出）

- GPIO1：数码管位选（8位输出）+ 数码管段码（8位输出）

- GPIO2：独立按键（5位输入）

- Timer0：双通道定时器（T0数码管扫描 + T1周期控制）

- INTC：中断控制器（管理GPIO2按键中断、Timer0定时器中断）

二、外设地址映射

外设基地址由 xparameters.h 提供，宏定义格式为 XPAR_AXI_外设名_BASEADDR。

| 外设 | 基地址宏 | CH1（通道1） | CH2（通道2） |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO0 | XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR | 独立开关（16位，输入） | LED灯（16位，输出） |
| GPIO1 | XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR | 数码管位选（8位，输出） | 数码管段码（8位，输出） |
| GPIO2 | XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR | 独立按键（5位，输入） | — |
| Timer0 | XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR | T0（数码管动态扫描） | T1（周期控制） |
| INTC | XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR | 中断控制器 | — |

注：Timer0为双通道定时器，T1寄存器基地址 = T0基地址 + 0x10（XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET）。

三、GPIO寄存器偏移与配置

3.1 寄存器偏移

| 寄存器 | 偏移地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| XGPIO_TRI_OFFSET | 0x00 | 方向寄存器（CH1）：1=输入，0=输出 |
| XGPIO_TRI2_OFFSET | 0x04 | 方向寄存器（CH2）：1=输入，0=输出 |
| XGPIO_DATA_OFFSET | 0x08 | 数据寄存器（CH1） |
| XGPIO_DATA2_OFFSET | 0x0C | 数据寄存器（CH2） |
| XGPIO_ISR_OFFSET | 0x10 | 中断状态寄存器 |
| XGPIO_IER_OFFSET | 0x14 | 中断使能寄存器 |
| XGPIO_GIE_OFFSET | 0x18 | 全局中断使能 |

3.2 GPIO方向初始化配置

| 外设 | CH1方向值 | CH1用途 | CH2方向值 | CH2用途 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO0 | 0xFFFF | 16位开关输入 | 0x0000 | 16位LED输出 | Xil_Out16 |
| GPIO1 | 0x00 | 8位位选输出 | 0x00 | 8位段码输出 | Xil_Out8 |
| GPIO2 | 0x1F | 5位按键输入 | — | — | Xil_Out8 |

四、定时器配置

4.1 定时器重装载值

计算公式：重装载值 = 时钟频率 × 目标周期 - 2（时钟频率 = 100MHz = 100,000,000Hz）

| 定时器 | 宏定义 | 重装载值 | 中断周期/用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 | RESET_VALUE0 | 1000 - 2 | ~10μs/位（数码管动态扫描，100kHz） |
| T1-1s | RESET_VALUE1 | 100M - 2 | 1s基础周期 |
| T1-0.5s | T1_TICK_halfS | 50M - 2 | 0.5s（变速模式） |
| T1-0.25s | T1_TICK_quarterS | 25M - 2 | 0.25s（变速模式） |

4.2 定时器寄存器偏移

| 寄存器宏 | 偏移地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| XTC_TCSR_OFFSET | 0x00 | 控制和状态寄存器 |
| XTC_TLR_OFFSET | 0x04 | 装载寄存器（设置重装载值） |
| XTC_TCR_OFFSET | 0x08 | 计数器寄存器 |
| XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET | 0x10 | T1通道偏移（T0基址 + 0x10） |

4.3 TCSR控制位

| 控制位宏 | 位值 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| XTC_CSR_ENABLE_TMR_MASK | 0x01 | 使能定时器 |
| XTC_CSR_AUTO_RELOAD_MASK | 0x02 | 自动重载模式 |
| XTC_CSR_DOWN_COUNT_MASK | 0x08 | 减计数模式 |
| XTC_CSR_ENABLE_INT_MASK | 0x10 | 使能中断 |
| XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK | 0x20 | 中断发生标志（写1清除） |
| XTC_CSR_LOAD_MASK | 0x40 | 加载初值（写入后清除） |

五、中断系统

5.1 中断源与中断掩码

| 中断源 | 中断掩码 | 中断源编号 | 触发条件 | 对应外设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO2 | 0x2 | bit1 | 按键按下/电平变化 | 独立按键 |
| Timer0 | 0x4 | bit2 | T0/T1计数到0 | 双通道定时器 |

5.2 中断控制器寄存器

| 寄存器宏 | 偏移地址 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| XIN_ISR_OFFSET | 0x00 | 中断状态寄存器（读入后判断中断源） |
| XIN_IER_OFFSET | 0x08 | 中断使能寄存器（使能各中断源） |
| XIN_IAR_OFFSET | 0x0C | 中断应答寄存器（中断处理结束后写入应答） |
| XIN_MER_OFFSET | 0x1C | 主使能寄存器（bit0=主使能，bit1=硬件使能） |

5.3 中断初始化流程

- GPIO方向配置：开关→输入、LED→输出、数码管→输出、按键→输入

- GPIO中断使能：清除ISR → 设置IER → 使能GIE（全局中断）

- 定时器初始化：T0（数码管扫描，10μs周期）+ T1（周期控制，1s/0.5s/0.25s）

- 中断控制器配置：清除IAR → 设置IER → 设置MER（主使能 | 硬件使能）

- 使能CPU全局中断：microblaze_enable_interrupts()

六、硬件系统框图

硬件系统采用 MicroBlaze 软核作为主控，通过 AXI 总线连接各外设：

MicroBlaze CPU

|

AXI Interconnect

/    |    |    \

GPIO0 GPIO1 GPIO2 Timer0

(开关+LED) (数码管) (按键) (T0+T1)

中断连接：GPIO2(按键) → INTC(中断源1)，Timer0(T0+T1) → INTC(中断源2)

第二部分  软件设计

一、必需头文件

| 头文件 | 主要内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| xil_io.h | Xil_In8/16/32, Xil_Out8/16/32 | I/O读写操作（核心） |
| xgpio_l.h / xgpio.h | GPIO寄存器偏移、中断掩码常量 | GPIO控制（方向、数据、中断） |
| xtmrctr_l.h / xtmrctr.h | 定时器寄存器偏移、控制位常量 | 定时器配置与控制 |
| xintc_l.h | 中断控制器寄存器偏移 | 中断控制器配置 |
| xparameters.h | XPAR_AXI_*_BASEADDR 外设地址 | 外设基地址宏定义 |
| mb_interface.h | microblaze_enable_interrupts() | CPU全局中断使能 |
| xil_printf.h | xil_printf() | 串口调试输出 |
| stdio.h | 标准输入输出 | 备用 |

二、数码管相关数据

2.1 十六进制段码表（共阳极）

段码格式：dp g f e d c b a（0=亮，1=灭）

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xC0 | 0xF9 | 0xA4 | 0xB0 | 0x99 | 0x92 | 0x82 | 0xF8 | 0x80 | 0x90 | 0x88 | 0x83 | 0xC6 | 0xA1 | 0x86 | 0x8E |

2.2 特殊段码

| 段码 | SEG_C | SEG_U | SEG_L | SEG_D/R | SEG_MINUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 | 0xC6 | 0xC1 | 0xC7 | 0x86 | 0xBF |
| 字符 | C | U | L | d / r | -（负号） |

2.3 缓冲区与位选码

segcode[8]：段码显示缓冲区，segcode[0]（最左）~ segcode[7]（最右），0xFF=全灭

poscode[8]：位选码表，低电平选中对应位

三、按键处理

3.1 按键掩码

| 按键 | 掩码宏 | 位 | 标识 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间键 | BTNC_MASK | bit0 (0x01) | C | 确认/切换模式/开始 |
| 上键 | BTNU_MASK | bit1 (0x02) | U | 特殊功能 |
| 左键 | BTNL_MASK | bit2 (0x04) | L | 左移/取反 |
| 右键 | BTNR_MASK | bit3 (0x08) | R | 右移/切换 |
| 下键 | BTND_MASK | bit4 (0x10) | D | 下方向/特殊功能 |

3.2 按键中断处理逻辑

按键采用电平触发中断，ISR中读取GPIO2_DATA并&0x1F获取低5位：

char button = Xil_In8(GPIO2_BASE + XGPIO_DATA_OFFSET) & 0x1f;

若button=0（按键松开），清除ISR后返回，不做任何处理。

判断优先级：C（bit0）→ U（bit1）→ L（bit2）→ R（bit3）→ D（bit4）

注意：if-else if链保证同时只有最高优先级按键生效。

四、中断服务程序框架

4.1 中断服务函数声明

void My_ISR() __attribute__ ((interrupt_handler));

4.2 主中断服务函数（中断分发）

读取ISR状态寄存器 → 判断中断源 → 调用对应处理函数 → 写入IAR应答

status = Xil_In32(INTC_BASE + XIN_ISR_OFFSET);

if (status & GPIO_2_IRQ_MASK)  button_handle();

if (status & TIMER_0_IRQ_MASK) timer_handle();

Xil_Out32(INTC_BASE + XIN_IAR_OFFSET, status);

4.3 定时器中断分发

读取各通道TCSR的INT_OCCURED位来判断T0/T1是否触发：

timer_status = Xil_In32(TIMER0_BASE + XTC_TCSR_OFFSET);

if (timer_status & XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK) timer0_handle();

// 检查T1：基址+0x10

注意：T0和T1共用同一根中断线，但中断标志独立，需分别检查。

五、核心算法模板

5.1 二进制显示

从开关值中提取指定位，每位显示“0”(0xC0)或“1”(0xF9)：

low4 = Xil_In8(GPIO0_BASE + XGPIO_DATA_OFFSET) & 0xF;

for (i = 0; i < 4; i++) segcode[i] = (low4 & (8 >> i)) ? 0xF9 : 0xC0;

5.2 十六进制显示

将开关值作为索引直接查段码表：

低4位→最右1位：segcode[7] = segtable_hex[low4 & 0xF];

低8位→右2位：segcode[6] = segtable_hex[val >> 4]; segcode[7] = segtable_hex[val & 0xF];

5.3 十进制显示（逐位分解）

从最右端开始逐位取模分解：

for (i = 0; i < n; i++) { segcode[7-i] = segtable_hex[val % 10]; val /= 10; }

5.4 数码管循环移位

左移：保存首元素 → 后一位覆盖前一位 → 原首元素置末

右移：保存末元素 → 前一位覆盖后一位（从右向左遍历）→ 原末元素置首

5.5 LED循环移位（16位）

左移：val = ((val << 1) & 0xFFFF) | ((val >> 15) & 0x0001);

右移：val = (val >> 1) | ((val & 0x0001) << 15);

5.6 带符号数处理（原码/反码/补码）

符号位（bit3）不变，低3位取反：inverted = sign | (~number & 0x7);

补码 = 取反+1：twos_comp = sign | ((~number + 1) & 0x7);

带符号十进制：正数直接显示值，负数显示 16 - 原值 并添加负号

5.7 变速实现

按键切换时，修改T1的重装载值（TLR寄存器）：

Xil_Out32(TIMER0_BASE + 0x10 + XTC_TLR_OFFSET, new_value);

速度循环切换：1s → 0.5s → 0.25s → 1s → ...

第三部分  12个题目速查表

| 题号 | 考查内容 | 涉及外设 | 按键 | 核心功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按键编码字符（全部显示） | 开关、LED、数码管、按键 | C/U/L/R/D | LED=开关值；8个数码管全部显示同一按键字符 |
| 2 | 按键编码字符（依次显示） | 开关、LED、数码管、按键 | C/U/L/R/D | LED=开关值；数码管依次逐个显示按键字符（循环移位） |
| 3 | 进制转换 | 开关、数码管、按键 | BC/BU/BL | BC→二进制低4位；BU→十六进制低8位；BL→十进制低8位 |
| 4 | 无中断轮询 | 开关、LED、按键 | C/R | 读两组开关值做加法(C)/乘法(R)，LED显示结果 |
| 5 | 十六进制+定时器递增 | 开关、数码管、按键、定时器 | C/L | C→十六进制显示开关低8位；L→每秒+1递增(0→255循环) |
| 6 | 数码管左右移位 | 开关、数码管、按键 | C/L/R | C→显示开关最右4位；L→循环左移；R→循环右移 |
| 7 | 原码/反码/补码 | 开关、数码管、按键 | C/L | 左4位显示二进制；C→带符号十进制；L→取反/补码切换 |
| 8 | 数码管滚动显示 | 数码管、定时器 | — | 每秒滚动显示3456（循环左移），T1驱动 |
| 9 | 综合系统 | 开关、LED、数码管、按键、定时器 | C/U/L/R/D | C→流水灯变速；U→LED整体左右移切换；L→LED循环移位；R→二进制/取反切换；D→符号十进制滚动 |
| 10 | 数码管自动左右滚动 | 开关、数码管、按键、定时器 | C/R | C→十六进制显示开关低8位；R→切换左移/右移方向(1Hz) |
| 11 | LED映射+循环右移 | 开关、LED、按键 | C/R | C→低8位开关映射到LED高8位；R→LED循环右移(16位) |
| 12 | 数码管滚动+按键控制 | 数码管、按键、定时器 | C/L/R | 显示3456；C→开始滚动(T1驱动)；L→左移；R→右移 |

第四部分  附录

附录A：变量类型速查

| 类型 | 常用场景 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| char | 段码值、按键值 | segcode[8] | 默认为signed，范围-128~127 |
| unsigned char | 8位开关值、计数值 | sw_val | 范围0~255，推荐用于0~255数值 |
| short | 位选码（16位） | poscode[8] | 16位有符号 |
| unsigned short | LED状态（16位） | led_val | 16位无符号，用于位操作 |
| int | 模式、计数器、循环 | mode, pos, count | 32位，通用 |

— 文档结束 —