- 嵌入式计算机系统将独立按键以及独立开关作为输入设备，LED 灯、七段数码管作为输出设备。LED 灯实时显示独立开光对应位状态，同时8 个七段数码管实时全部显示最近按下的独立按键位置编码字符（C,U,L,D,R）。

2.嵌入式计算机系统将独立按键以及独立开关作为输入设备，LED 灯、七段数码管作为输出设备。LED 灯实时显示独立开光对应位状态，同时8 个七段数码管实时依次显示最近按下的独立按键位置编码字符（C,U,L,D,R）。

3.嵌入式计算机系统将独立按键以及独立开关作为输入设备，七段数码管作为输出设备。实现以下功能：（该代码涉及进制的相互转化方法）

- 点击BTNC 按键时，计算机读入一组16 位独立开关状态作为一个二进制数据，并将该二进制数的低8 位对应的二进制数值0 或1 显示到8 个七段数码管上。

- Sw的低八位更新显示缓冲区sw[i]

B.点击BTNU 按键时，计算机读入一组16 位独立开关状态作为一个二进制数据，并将该16 进制数据各位数字对应的字符0~F 显示到高4 位七段数码管上（低4 位七段数码管不显示）。

C.点击BTNL 按键时，计算机读入一组16 位独立开关状态作为一个二进制数据，并将该数据表示的无符号十进制数各位数字对应的字符0~9 显示到高5 位七段数码管上（低3 位七段数码管不显示）。

4.嵌入式计算机系统将独立按键以及独立开关作为输入设备，LED 灯作为输出设备。修改实验示例程序代码，实现以下功能：(采用的是程序控制方式，考试出现程序控制参考这个）

A.点击BTNC 按键时，计算机读入一组16 位独立开关状态作为第一个输入的二进制数据，并即时显示输入的二进制数到16 位LED 灯上。（没有按下BTNC按键时，开关拨动不读入数据）

B.点击BTNR 按键时，计算机读入另一组16 位独立开关状态作为第二个输入的二进制数据，并即时显示输入的二进制数到16 位LED 灯上。（没有按下BTNR按键时，开关拨动不读入数据）

C.点击BTNU 按键时，将保存的2 组二进制数据做无符号加法运算，并将运算结果输出到LED 灯对应位。

D.点击BTND 按键时，将保存的2 组二进制数据做无符号乘法运算，并将运算结果输出到LED 灯对应位

5.点击C，数码管以16进制，显示最右边8位独立开关的值

点击L，数据每秒加1，加至255，回0，继续递增

（该题目涉及二进制数转16进制数以及10进制数，同时包含选择位数不亮以及定时器在0.01s的基础上调整为1s计时的方法）

- 点击按键C，数码管最低位以16进制显示最右边4位开关输入的数据：

- 每点击按键L，显示的十六进制数字左移一位，数字到达最左端后，下次左移将移动到最低位。

- 点击按键R，则右移。

- 读取最右边4位开关的值，最左边的四个数码管显示的是4位二进制数

- 按下按键C时，最右边的的两个数码管显示的是该二进制码的值（如1010显示的是-2）

- 按下按键L时，

- 按一次的功能是计算取反的十进制数值

- （这里符号位不取反，取反低三位，正数也取反，如0101对应为0010，在最右边显示2）

- 再按一次的功能为计算补码的十进制值

- （即取反后加1，如1011对应为1101即显示-5，但无论正数负数的补码的十进制值还是本身）

- （综合效果0110，按C时为6，按L第一次为1，再按一次为6，接着按为1，再按为6，依次循环）

- 按C时为-4，按L一次为-3，按第二次为-4，接着按为-3，-4依次循环）

- 8. 8位7段数码管每秒滚动显示数字序列3456（没有数字的需灭掉），

- （数码管滚动显示类）

- 9.（思考题）

- A.按键C按下时：数码管熄灭，流水灯以1s依次流动，再按一次则0.5s依次流动，再按一次则0.25s流动，再按则重新回到1s流动，依次循环

- B.按键L按下时：第一次按LED反映开关状态，按L一次则整体左移，到头了再从右边进入。

- 按键D按下时：要求数码管左边四位显示最右边开关二进制数，右边四位熄灭，LED灯奇数位亮（如第一个，第三个依次保持常亮），偶数位不亮。

- 按键R按下时：要求数码管右边四位显示最右边开关二进制数的反码，左边四位熄灭，LED灯偶数位亮（如第二个，第四个依次保持常亮），奇数位不亮。

- E.按键U按下时，要求数码管每秒滚动显示最右边四位开关的十进制数（最高位为符号位，如1011，则滚动显示-3，没有数字需要灭掉），再次按下U则为0.5s，再次按下则又回到1s滚动显示,LED灯反映开关的值。

- （周四晚题目）

- 按c，低四位开关以十六进制显示到最低位数码管，

- 然后按一次r，以1hz自动左移一位，到最左边的时候回到最低位，

- 再按一次r，以1hz自动右移一位，到最右边的时候回到最左边。

- 点按键C，高八位LED灯显示低八位的开关的值（按下后才显示），其余LED灯熄灭，点按键R，LED灯整体右移一位，当移动到最低位时再次从高八位显示

- 8位7段数码管每秒滚动显示数字序列3456（没有数字的需灭掉），要求按下c的时候开始滚动，按下按键L向左滚动，按下按键R向右滚动

- 2026.6.15

- 嵌入式计算机系统将独立按键以及独立开关作为输入设备，LED 灯[7:0]作为输出设备。

- 点按键BTNC：低八位LED灯[7:0]显示1111 0000（按下后才显示），其余LED灯熄灭；

- 点按键BTNL，LED灯整体以1hz自动左移一位，到最左边的时候回到最低位；

（如1111 0000变为1110 0001）

再按一次BTNL，LED灯整体以1hz自动右移一位，到最右边的时候回到最左边；

（如1111 0000变为0110 1000）

再按一次BTNL，LED灯停止，并显示当前LED值。

- 要求：

- 普通中断方式实现。向左循环时，到最左边的时候回到最低位；向右循环时，到最右边的时候回到最高位。

- 实验报告画出硬件原理框图，软件算法、模块组成以及模块之间的接口、软件流程图。

- 1.将微机原理实验题目pdf转为md

- 2.结合12个test内容（和题目的题号一一对应的），写一个md备考文档总结包含以下等内容：
12个题目的概述（考查到的内容）（简单提一下）表格形式
（以下顺序可以适当排列一下）

- 头文件 地址宏定义

- 数码管表包括segtablehex，poscode，segcode，负号的段码0xbf等

- 各个button掩码对应的值

- 中断掩码

- 定时器掩码

- 两个定时器的使用
变量类型说明

- 普通中断的实现框架

- 等

- 代码逻辑总结：

- a二进制显示

- b十六进制显示（和segtablehex对应）

- c十进制显示

- d数码管循环左移右移实现

- e变速实现

- f取反

- g流水灯变速

- H.Led整体左移右移移动

- 等等

- 3.制作一个包含开关、led、数码管、按键、两个定时器（T0（扫描）和T1（计数））的模版.c：

- 模版中：

- 中断掩码、定时器预置值掩码、按键掩码、函数声明、数码管表等都要有

- 初始化开关、按键、定时器的中断，中断服务主程序包含开关、按键、定时器的中断，

- 然后处理函数包括switch_handle、button_handle、timer_handle（判断timer0或timer1中断用两个if，不用else if）、timer0_handle、timer1_handle