# CPU_INT_TIMER 项目关键头文件总结

# TASK_INT_0/src/main.c 中引用的头文件

| 头文件 | 路径 | 主要功能 | 关键宏/函数/类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| xil_types.h | bsp/include/xil_types.h | 定义Xilinx基础数据类型 | u32, s32, u16, s16, u8, s8, char8, UINTPTR, XInterruptHandler 等基本类型 |
| xil_assert.h | bsp/include/xil_assert.h | 断言API和宏，用于运行时条件检查 | Xil_AssertVoid(), Xil_AssertNonvoid(), Xil_AssertVoidAlways(), Xil_AssertNonvoidAlways(), Xil_AssertSetCallback(), Xil_AssertStatus, Xil_AssertWait |
| xil_io.h | bsp/include/xil_io.h | 提供底层I/O读写操作（32位/16位/8位） | Xil_In32(), Xil_Out32(), Xil_In16(), Xil_Out16(), Xil_In8(), Xil_Out8() |
| xil_exception.h | bsp/include/xil_exception.h | 异常处理初始化与管理 | Xil_ExceptionInit(), Xil_ExceptionRegisterHandler(), Xil_ExceptionEnable(), Xil_ExceptionDisable(), Xil_ExceptionHandler 类型 |
| mb_interface.h | bsp/include/mb_interface.h | MicroBlaze处理器底层接口：中断控制、缓存控制、伪汇编宏、FSL宏 | microblaze_enable_interrupts(), microblaze_disable_interrupts(), microblaze_enable_exceptions(), microblaze_disable_exceptions(), microblaze_register_handler(), microblaze_register_exception_handler(), 伪汇编宏：mfmsr(), mtmsr(), mfslr(), mtslr(), FSL访问宏：getfsl(), putfsl() |
| xgpio_l.h | bsp/include/xgpio_l.h | GPIO底层驱动：寄存器偏移宏和读写宏 | XGPIO_DATA_OFFSET (0x0), XGPIO_TRI_OFFSET (0x4), XGPIO_DATA2_OFFSET (0x8), XGPIO_TRI2_OFFSET (0xC), XGPIO_GIE_OFFSET (0x11C), XGPIO_ISR_OFFSET (0x120), XGPIO_IER_OFFSET (0x128), XGPIO_IR_MASK (0x3), XGPIO_IR_CH1_MASK (0x1), XGPIO_IR_CH2_MASK (0x2), XGPIO_GIE_GINTR_ENABLE_MASK (0x80000000), XGpio_WriteReg(), XGpio_ReadReg() |
| xtmrctr_l.h | bsp/include/xtmrctr_l.h | 定时器/计数器底层驱动：寄存器偏移宏和读写宏 | XTC_TCSR_OFFSET (0x0), XTC_TLR_OFFSET (0x4), XTC_TCR_OFFSET (0x8), XTC_TCSR_ENABLE_TMR_MASK (0x80), XTC_TCSR_LOAD_MASK (0x20), XTC_TCSR_INT_OCCURED_MASK (0x100), XTC_TCSR_AUTO_RELOAD_MASK (0x10), XTmrCtr_WriteReg(), XTmrCtr_ReadReg(), XTmrCtr_mWriteReg(), XTmrCtr_mReadReg() |
| xintc_l.h | bsp/include/xintc_l.h | 中断控制器底层驱动：寄存器偏移宏和读写宏 | XIN_MER_OFFSET (0x1C), XIN_IER_OFFSET (0x8), XIN_IAR_OFFSET (0xC), XIN_SIE_OFFSET (0x10), XIN_CIE_OFFSET (0x14), XIN_IVR_OFFSET (0x18), XIN_ISR_OFFSET (0x0), XIN_IPR_OFFSET (0x4), XIntc_Out32(), XIntc_In32(), XIntc_WriteReg(), XIntc_ReadReg() |
| xparameters.h | bsp/include/xparameters.h | 硬件平台参数定义（自动生成） | XPAR_MICROBLAZE_0_AXI_INTC_DEVICE_ID, XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR, XPAR_AXI_INTC_0_GPIO_0_VEC_ID, XPAR_AXI_INTC_0_TMRCTR_0_VEC_ID, XPAR_GPIO_0_BASEADDR, XPAR_GPIO_0_DEVICE_ID, XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR, XPAR_TMRCTR_0_DEVICE_ID, XPAR_CPU_CORE_CLOCK_FREQ_HZ 等硬件地址和ID宏 |
| xstatus.h | bsp/include/xstatus.h | 通用状态码定义 | XST_SUCCESS (0), XST_FAILURE (1), XST_DEVICE_NOT_FOUND (2) 等约100个状态码；XStatus 类型定义（即 s32） |
| xil_printf.h | bsp/include/xil_printf.h | 轻量级printf函数（无需标准库大开销） | xil_printf(), xil_vprintf(), print(), outbyte(), inbyte() |

# 头文件层次关系

| main.c |  |
| --- | --- |
| ├── xparameters.h | 硬件平台参数 |
| │ └── (自动生成，包含所有外设地址和ID) |  |
| ├── xstatus.h | 状态码定义 |
| │ ├── xil_types.h | 基础类型 |
| │ ├── xil_assert.h | 断言 |
| │ └── bspconfig.h | BSP配置 |
| ├── xgpio_l.h | GPIO底层驱动 |
| │ ├── xil_types.h |  |
| │ ├── xil_assert.h |  |
| │ └── xil_io.h | I/O读写 |
| ├── xtmrctr_l.h | 定时器底层驱动 |
| │ ├── xil_types.h |  |
| │ ├── xil_assert.h |  |
| │ └── xil_io.h |  |
| ├── xintc_l.h | 中断控制器底层驱动 |
| │ ├── xil_types.h |  |
| │ ├── xil_assert.h |  |
| │ └── xil_io.h |  |
| ├── xil_exception.h | 异常处理 |
| │ └── xil_types.h |  |
| ├── mb_interface.h | MicroBlaze处理器接口 |
| │ ├── xil_types.h |  |
| │ ├── xil_assert.h |  |
| │ ├── xil_exception.h |  |
| │ └── bspconfig.h |  |
| └── xil_printf.h | 打印输出 |
| ├── xil_types.h |  |
| └── xparameters.h |  |